Spectrum仪器为数字化仪和任意波形发生器提供数字脉冲发生器功能
Spectrum仪器的新选项提供了四个额外的数字源

中国北京，2023年6月7日讯——Spectrum仪器公司宣布推出数字脉冲发生器(DPG)功能，用于公司旗下高分辨率和中速的数字化仪和任意波形发生器(AWG)系列产品。该功能使Spectrum旗下产品能够通过四个前面板多功能I/O连接器产生数字脉冲和数字脉冲流，与此同时还能执行常规获取任务或生成模拟信号和波形。新功能适用于各种自动化测试和测量应用，其中包括实验控制、人工智能和机器人、ATE、刺激响应测试、系统和机器控制、组件测试或传感器测试等等。

所有数字脉冲发生器（DPG）功能都是通过PCIe卡、LXI或以太网仪器的板载FPGA实现的，因此新功能可与产品运行的其他任务并行。新功能是通过一个简单的编程结构控制的。所以无论是产生单脉冲、脉冲序列或是连续脉冲流，新功能都可以分别调节四个输出中的脉冲特性。诸如脉冲宽度、周期、相位或脉冲序列中的脉冲数等关键参数，都是可以自由编程的。

一旦启用新功能，数字脉冲发生器（DPG）就会在收到有效触发器后立即在指定的多功能I/O连接器上输出预先编程脉冲。为了提升产品的灵活性，触发器可由软件或不同来源生成，其中包括所有产品内部和外部常规的触发源，以及其它数字脉冲发生器的任意通道。由于脉冲发生器的输出与产品获取或重放功能同步，因此新功能非常适合产生启动信号或开关信号（例如信号启动）。此外，级联四个不同发生器的能力也为转化脉冲重复时间尺度提供了极大的便利。

65xx系列任意波形发生器卡、59xx系列数字化仪卡以及由DPG功能生成的四个数字脉冲，均由Spectrum仪器提供的SBench6获取和展现

更广泛的数字化仪和任意波形发生器

新功能适用于Spectrum仪器旗下的92款产品。这其中包括由24个不同的PCIe卡和28个不同的独立LXI或以太网产品组成的59xx全系列数字化仪。新功能也适用于65xx全系列任意波形发生器，由14个不同的PCIe卡和18个LXI或以太网仪器组成。即使将8个由数字化仪和任意波形发生器组合，也能使用新的数字脉冲功能。59xx系列数字化仪的采样率从5 MS/s到125 MS/s之间，具有16位分辨率，并且拥有1至48个通道。同样，65xx 系列任意波形发生器的输出速率为40 MS/s到125 MS/s之间,具有 16位分辨率，并且拥有1至48个通道。广泛的产品选择方便用户自由选择最符合其应用和性能需求的产品。

数字脉冲发生器（DPG）产生的脉冲时序特性取决于硬件和采样时钟。参数可以编程为1个采样的分辨率，而最高脉冲频率是最高采样时钟的一半，为62.5 MHz。新功能能够满足当下最常见的数字电路，脉冲幅度电平为3.3 V低压TTL (LVTTL)，TTL兼容高阻抗负载。

兼具成本效益的数字脉冲发生器（DPG）功能可立即交付(订购代码M2p.xxxx-DPG)，适用于59xx系列和65xx系列提供的所有产品。将该功能添加到任何产品都能在信号获取、生成、功能和其它外部设备之间提供方便的同步定时接口。

关于Spectrum仪器
Spectrum仪器成立于1989年，迄今为止设计和研发了多款模块化数字化仪及发生器产品，其中包括PC卡（PCIe和PXIe）以及独立以太网设备（LXI）。在过去30年间，Spectrum获得了业界的广泛认可，旗下产品也被用于行业领军企业及一流大学的众多产品和科研项目中。Spectrum仪器总部位于德国汉堡附近的格罗斯汉斯多尔夫，凭借卓越的技术能力和优质的客户服务享誉全球。